1. 准备操作

## 1.1 开机启动

①向右旋转数控机床开机旋钮，等待屏幕完全点亮并显示系统界面。

| 图1-1 关机状态 | 图1-2 开机状态 |
| --- | --- |

## 1.2 机床参考点回零

①点击操作面板上的“回参考点”按钮；

<img>img_1</img>

图1-3 回参考点

②点击“→”按钮，使 Z 轴回零；

③点击“↓”按钮，使 X 轴回零。

<img>img_2</img>

图1-4 Z轴回零和X轴回零

2 机床对刀（填写刀补）

## 2.1 测量刀补数据

①将待加工物料装入三爪卡盘并夹紧；

②将千分表的磁吸底座固定在机床上，使千分表测头对准物料表面；

③手动旋转三爪卡盘，观察千分表读数变化；

④根据千分表读数变化调整卡盘爪位置，重复步骤①～③，直至千分表显示误差在允许范围内；

⑤关闭机床门；

⑥启动主轴旋转；

⑦点击操作面板上的“手轮”按钮，切换至手轮操作模式。

<img>img_3</img>

图2-1 手轮模式

  - 将操作旋钮旋至 Z 方向，快速移动手轮使刀具接近物料，随后慢速移动至产生铁屑后停止；

  - 将操作旋钮旋至 X 方向，匀速移动手轮切出光滑底面；

  - 沿 X 轴退出刀具（注意：不要移动 Z 轴），记录此时机床 Z 轴坐标，记为 z1。

<img>img_4</img>

图2-2 Z轴坐标z1

⑧将操作旋钮旋至 Z 方向，略微向左移动刀具；

- 再将旋钮旋至 X 方向，快速移动至接近物料，慢速移动至产生铁屑后停止；

- 将旋钮旋回 Z 方向，向左移动刀具，切出一段光滑端面（长度建议 ≥ 20 mm，便于测量）；

- 沿 Z 轴退出刀具（注意：不要移动 X 轴），记录此时机床 X 轴坐标，记为 x1。

<img>img_5</img>

图2-3 Z轴坐标x1

⑨使用游标卡尺测量步骤⑧中切出的光滑端面直径，记录为 x2。

## 2.2 填写刀补

①点击菜单面板上的“刀补”按钮，依次选择“刀偏”→“平移”；

<img>img_6</img>

图12-4 点击刀补

<img>img_7</img>

图2-5 点击F3刀偏

<img>img_8</img>

图2-6 点击F4平移

②输入 X 轴和 Z 轴的刀补值，计算公式如下：

z=z1

x=x1-x2

注：本设备中，z1 和 x1 均为负值，x2 是测量值，为正值。

③刀补具有编号，需在 G 代码中指定使用对应的刀补号（例如：01号刀补）。